# CW 交信トレーニング 使い方説明書

モールス符号（CW）の受信・送信・実戦運用をブラウザだけで練習するアプリです。インストールもアカウント登録も不要で、開いてすぐ使えます。

# 目次

- アプリを開く

- 最初にすること

- どこから始めるか（習熟度別）

- 画面の見方

- 交信シミュレーター

- 聞き取りドリル

- コンテスト運用

- パドル送信

- 変換・電鍵

- 略語集

- 設定・記録

- 速度の考え方

- キーボード操作の一覧

- 困ったとき

# 1. アプリを開く

インストールは不要です。ブラウザで開くだけで動きます。使い方は 3 通りあり、方法 A が最も簡単です。

## 方法 A: 公開ページを開く（推奨）

次の URL をブラウザで開きます。

https://hidetako.github.io/CWtraining/

これだけです。ダウンロードもインストールも要りません。よく使うならブックマークしておいてください。

公開ページが用意されていない場合は、方法 B か C を使ってください。

## 方法 B: ファイルを取得してローカルで開く

インターネットに繋がらない環境で使いたい場合や、自分で中身を変えたい場合はこちらです。

1. ファイルを入手する

GitHub のページ（https://github.com/hidetako/CWtraining）を開き、緑色の Code ボタン → Download ZIP を選んで保存し、展開します。

git を使える場合は次のコマンドでも取得できます。

git clone https://github.com/hidetako/CWtraining.git

cd CWtraining

2. 簡易サーバーを起動する

展開したフォルダの中で、次のいずれかを実行します。

| 環境 | コマンド |
| --- | --- |
| Python が入っている（macOS / Linux は標準） | python3 -m http.server 8000 |
| Windows で Python | py -m http.server 8000 |
| Node.js が入っている | npx serve -l 8000 |

3. ブラウザで開く

http://localhost:8000/

止めるときは、コマンドを実行した画面で Ctrl + C を押します。

## 方法 C: VS Code の Live Server

VS Code を使っている場合は、拡張機能「Live Server」を入れて、フォルダを開き index.html を右クリック →Open with Live Server が一番手軽です。

## なぜ index.html を直接開くと動かないのか

エクスプローラーや Finder で index.html をダブルクリックすると、file:// という形式で開かれます。この形式ではブラウザの安全上の制限によりプログラムの読み込みが拒否され、画面が真っ白になります。

このアプリは複数のプログラムファイルに分かれているため、http:// で配信する必要があります。方法 B のように簡易サーバーを経由するのは、そのためです。

画面が真っ白なときは、アドレス欄が file:// で始まっていないか確認してください。

## スマートフォン・タブレットで使う

方法 A の URL をそのまま開けば使えます。画面幅に合わせて表示が変わります。

- iPhone / iPad（Safari） — 共有ボタン → 「ホーム画面に追加」でアプリのように起動できます

- Android（Chrome） — メニュー → 「ホーム画面に追加」

コンテスト運用のように情報量の多い画面は、横向きのほうが見やすくなります。パドル送信はタッチでも打てます（パッドの左半分が短点、右半分が長点）。

## 動作するブラウザ

Chrome / Edge / Firefox / Safari の、いずれも最近のバージョンで動きます。Internet Explorer には対応していません。

音を鳴らすために Web Audio API を使っているため、音が出ない場合は14. 困ったときを参照してください。

# 2. 最初にすること

## 音を出す

ブラウザは、利用者が何か操作するまで音を鳴らせない決まりになっています。最初にボタンをひとつ押すまで無音です。故障ではありません。どのボタンでも構わないので、まず一度押してください。

音量は画面上部の「音量」で調整します。イヤホンの使用をおすすめします。CW の練習では、雑音の中から信号を拾う耳を育てるため、音量は控えめのほうが効果的です。

## 自局の情報を入れる

「設定・記録」タブを開き、少なくともコールサイン・名前・QTH を入れてください。交信シミュレーターやコンテストで、あなたが送信する内容に使われます。

まだコールサインを持っていない場合は、初期値の JA1ABC のままで構いません。

| 項目 | 例 | 使われる場面 |
| --- | --- | --- |
| コールサイン | JA1ABC | すべての送信 |
| 名前 (NAME) | TARO | 交信の第 1 交換 |
| QTH | TOKYO | 交信の第 1 交換 |
| リグ (RIG) | IC-7300 | 交信の第 2 交換 |
| 出力 (PWR) | 50W | 交信の第 2 交換 |
| アンテナ (ANT) | DP | 交信の第 2 交換 |
| 天気 (WX) | FINE | 長い交信のとき |

ローマ字の大文字で入れてください（小文字で入れても自動で大文字になります）。

## 速度を合わせる

画面上部の「文字速度」と「実効速度」を、自分が余裕をもって聞き取れる速さまで下げてください。最初は文字速度 20 WPM・実効速度 8〜10 WPM あたりが目安です。

この 2 つの違いは重要なので、12. 速度の考え方で詳しく説明します。先に読んでおくと上達が速くなります。

# 3. どこから始めるか（習熟度別）

## まったくの初心者（符号を覚えていない）

- 聞き取りドリルの「コッホ法」から始めます。2 文字だけの練習です

- 正答率 90% を超えたら 1 文字増やす、を繰り返します

- 10 文字ほど覚えたら、交信シミュレーターの「ガイド付き模擬交信」で交信の型を眺めてみてください。符号が全部取れなくても構いません

- 並行して略語集を眺め、CQ DE RST QTH 73 あたりの意味を覚えます

## 符号は読めるが、交信したことがない

- 交信シミュレーターの「ガイド付き模擬交信」を数回通します。何をどの順で送るのかが身につきます

- 「相手の反応」をおまかせにして、聞き返しや取り違えへの対処を練習します

- 慣れたら「聞き取り練習」に切り替え、書き取りで採点を受けます

- 送信側はパドル送信タブのチュートリアル（13 手順）を通します

## 交信はできるが、コンテストは未経験

- コンテスト運用の「シングルコール」で、F キーの操作に慣れます

- 「パイルアップ」に移り、アクティビティを 1〜2 から少しずつ上げます

- QRN・QSB・LID を順に入れて、悪条件に慣れます

- 「WPX コンテスト」で 30 分の通し運用に挑戦します

# 4. 画面の見方

## 上部（どのタブでも常に操作できます）

| 表示 | 意味 |
| --- | --- |
| 文字速度 | 一つ一つの文字を打つ速さ（5〜40 WPM） |
| 実効速度 | 文字間・語間を含めた全体の速さ（5〜40 WPM） |
| 音量 | 出力音量（0〜100） |
| ■ 停止 | 再生中の音をすべて止めます |

実効速度は文字速度より速くできません。文字速度を下げると実効速度も一緒に下がります。

スマートフォンでは、この欄は「▾ 20/15 WPM・50」のような要約に折りたたまれます。タップすると展開できます。画面右下のパドル枠も、スマートフォンでは折りたたんだ状態で始まります（タップで開閉）。

## タブ

| タブ | 内容 |
| --- | --- |
| 交信シミュレーター | 交信の型を覚える／聞き取って書き取る |
| 聞き取りドリル | 文字・コールサイン・略語などの反復練習 |
| コンテスト運用 | パイルアップを捌く実戦練習 |
| パドル送信 | エレクトロニックキーヤーで打つ練習 |
| 変換・電鍵 | 任意の文章をモールスに変換／縦振り電鍵の練習 |
| 略語集 | Q 符号・略語 69 語の対訳 |
| 設定・記録 | 自局情報・音の設定・学習の記録 |

# 5. 交信シミュレーター

呼び出しから 73 で終わるまで、定型的な交信（ラバースタンプ QSO）を一通り体験します。習熟度に応じて 3 つのスタイルがあります。型を覚える「ガイド付き」、自分の送信を実際にパドルで打つ「実技」、書き取りに徹する「聞き取り練習」で、上から順に進むのがおすすめです。

## ガイド付き模擬交信（型を覚える段階）

各段階で「今どの局面か」「何のための送信か」が表示されます。

自分が送る番 では、3 つの選択肢から正しいものを選びます。選ぶと、正解だけでなく他の選択肢がなぜ駄目なのかも表示されます。初心者が実際にやりがちな誤り（相手のコールサインを付け忘れる、まだ続くのに <SK> を打ってしまう、など）が選択肢になっています。

相手が送る番 では、まず音だけが流れます。「内容を見る」を押すと、本文・用語の意味・その反応が何を意味し、次に何をすべきかが表示されます。

## 実技（パドルで打つ）

解説を見ながら、自分の送信は実際にパドルで打つモードです。呼び出しから 73 までを通しで運用します。

- 各ターンで「打つ内容」が表示され、画面右下のパドル枠、またはキーボードの Z（短点側）/ X（長点側）で打ちます。打った符号はその場で解読されて表示されます

- 「送信を終える（採点）」で、打った符号と手本を文字単位で照合します。納得がいかなければ「もう一度打つ」でやり直せます

- 「お手本を聞く」でその送信の正しい音を確認できます

- 相手の送信はガイド付きと同じ流れ（聞く → 内容と意味を見る）です

- 終了時に、自分の送信の平均一致率が表示されます

## 聞き取り練習（実力を試す段階）

相手の送信を聞き取り、ログシートに書き取ります。書き取る項目は交信の長さによって変わります。

- コールサイン

- RST（自局が受けたレポート）

- 相手の名前 / QTH

- リグ / 出力 / アンテナ（標準以上）

- 天気（長いとき）

「答え合わせして次へ」で項目ごとに採点されます。5NN は 599 を短く打つ送り方なので、どちらで書いても正解になります。空白やハイフンの有無も区別しません。

聞き取りの途中では次のボタンが使えます。

- もう一度 — 同じ速度で再生し直します

- ゆっくり — 5 WPM ほど落として再生します

## 設定項目

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 進め方 | 自分から CQ を出す／相手の CQ に応答する |
| 交信の長さ | 短い（RST・名前・QTH）／標準（＋リグ・アンテナ）／長い（＋天気） |
| 相手の反応 | 型どおり／おまかせ／個別指定 |

## 相手の反応

実際の交信は型どおりに進むとは限りません。「おまかせ」にすると毎回変わります。

| 反応 | 相手の送信 | あなたがすること |
| --- | --- | --- |
| 名前を聞き返される | PSE NAME AGN? | 名前だけを繰り返す（全部送り直さない） |
| ゆっくり頼まれる | QRS PSE QRS | 速度を落として送り直す |
| コールサインを取り違えられる | 別のコールで呼ばれる | 自分のコールを繰り返して訂正する |
| 呼び出しを取ってもらえない | QRZ? | 自分のコールをもう一度打つ |
| 手短に切り上げたい | SRI QRU PSE 73 | 設備の話は省いて締めに向かう |

## 型の早見表

パネル内の「ラバースタンプ交信の型」を開くと、呼び出しから締めまでの6 段階について、送信例・各語の意味・その段階のコツがまとめてあります。送信例にはあなたのコールサインが当てはめられます。交信中でも開けるので、迷ったら参照してください。

# 6. 聞き取りドリル

短い符号を繰り返し聞いて書き取る、反復練習です。

## 種類

| 種類 | 内容 |
| --- | --- |
| コッホ法（文字） | 決まった順序で、使う文字を少しずつ増やしていく |
| 頻度順（文字） | 英文での出現頻度が高い文字から増やしていく |
| コールサイン | 実在しそうなコールサインを聞き取る |
| 略語・Q 符号 | 交信で頻出する略語。答え合わせで意味も表示 |
| 数字・RST | RST や番号などの数字列 |
| 頻出単語 | 交信でよく使う短い単語 |
| 苦手集中 | 正答率の低い文字を重点的に出題（記録から自動選択） |

## コッホ法の進め方

CW 学習で最も確実とされる方法です。

- レベル 2（K と M の 2 文字だけ）から始めます

- 「出題する」を押すと 5 文字 × 5 群が流れます

- 聞こえたまま入力して Enter を押します

- 正答率 90% を超えたら「レベルを 1 上げる」が出るので、1 文字増やします

- 全 41 文字まで、これを繰り返します

大事な原則が 2 つあります。

- 速度は下げない。 文字速度は最初から本番と同じ（20 WPM 以上）にして、実効速度だけを下げてください。遅い符号で覚えると、速くなったときに一から覚え直しになります

- 考えない。 反射で分かるまで繰り返します。「トン・ツー だから A」と数えているうちは、まだレベルを上げないでください

文字順は K M R S U A P T L O W I . N J E F 0 Y , V G 5 / Q 9 Z H 3 8 B ? 4 2 7 C 1 D 6 X = です。似た符号が早い段階で隣り合うよう並んでいるため、この順序に意味があります。

## 連続出題

「連続出題」を 5 / 10 / 20 問にすると、Enter だけで「採点 → 次の問題」が続き、最後に平均正答率とそのセッションで崩れた文字のまとめが出ます。

## 苦手集中

「設定・記録」タブの「苦手な文字」にあるこの文字を集中練習するを押すと、正答率の低い文字を重点的に混ぜたドリルがすぐ始まります。正答率が低い文字ほど多く出題されます。

## 採点の見方

正しく取れた文字は緑、誤った文字は赤で表示されます。入力が足りない場合は空欄として誤り扱いになります。正解とそのモールス表記も併せて表示されます。

# 7. コンテスト運用

CQ を出すと複数の局が同時に呼んでくる、実戦形式の練習です。相手は状態を持ったオペレーターとして動くので、取り違えれば訂正を求め、待たせすぎれば諦めて去ります。

## 運用モード

| モード | 内容 |
| --- | --- |
| パイルアップ | CQ に複数局が同時に応答。取る力を鍛える基本モード |
| シングルコール | 1 交信につき 1 局だけ。操作に慣れるためのモード |
| WPX コンテスト | 条件固定・30 分。得点 = 有効 QSO × マルチ（プリフィックス数） |
| HST 競技 | IARU 高速電信競技の形式。妨害の無い条件で速度と正確さを競う |

WPX と HST は条件と時間が規定で固定されるため、設定欄が変更できなくなります。

## 一交信の流れ

- F1 で CQ を出します（開始時は自動で出ます）

- 呼んできた局のコールサインを聞き取り、コールサイン欄に入力します

- F2（または Enter）で、そのコールに向けて 5NN + ナンバー を送ります

  - 正しく取れていれば、相手が R 5NN 042 のように返してきます

  - 惜しいが違う 場合、相手は自分のコールを打ち直して訂正を促します

  - 全く違う場合、誰も応答しません

- 相手のナンバーを 受信ナンバー欄 に入力します

- F3（または Enter）で TU を送り、交信を確定してログに記録します

- 自動で次の CQ に移ります

## ファンクションキー

| キー | 動作 |
| --- | --- |
| F1 | CQ |
| F2 | 相手のコールとナンバーを送信 |
| F3 | TU（交信確定・ログ記録） |
| F4 | 自局コールサイン |
| F5 | 相手コールサイン |
| F6 | QSO B4（重複交信の指摘） |
| F7 | ?（もう一度名乗ってもらう） |
| F8 | NR?（ナンバーを打ち直してもらう） |

## そのほかの操作

| キー | 動作 |
| --- | --- |
| Enter | 状況に応じて F2 / F3（相手が応答済みなら確定） |
| Space | 部分入力したコールサインを、呼んでいる局から補完 |
| Tab | 入力欄の移動 |
| Esc | 送信を止めて入力欄を消去 |
| ↑ ↓ | RIT を回す（20 Hz ずつ） |
| PgUp PgDn | 自局の送信速度を ±2 WPM（画面のボタンでも可） |

## 受信のつまみ

複数の局が同時に呼んでくるとき、これらを使って 1 局を選び出します。

- RIT（同調ずれ） — ±500 Hz。回すと、周波数のずれた局ほど音程が大きく動きます。狙った局の音程を、フィルタの中心に持ってくるのに使います

- 受信帯域幅 — 100〜2000 Hz。絞ると帯域外の局が小さくなります。混雑しているときは狭く、探すときは広くします

- QSK — オフにすると、自分が送信している間は受信音が絞られます。オンのままだと、送信中に呼んできた局も聞こえます

## バンドコンディション

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| QRN | 空電（ざーっという雑音） |
| QRM | 別の周波数で CQ を出し続けている局の混信 |
| QSB | フェージング。信号が周期的に浮き沈みする |
| フラッター | 信号がざらつく（極域伝搬などで起きる） |
| LID | 下手な運用者。下記参照 |

LID を有効にすると、一部の局が次のような癖を持ちます。実際のコンテストで遭遇する状況なので、慣れておく価値があります。

- 他局の交信中に割り込んで呼ぶ

- 符号を打ち間違える

- ありえない RST（339 など）を送ってくる

- 正しく取ったのに訂正を求めてくる

- 自分宛でないのに応答してしまう

- 何度も同じことを繰り返す

## 採点

ログの各行は次の優先順位で判定されます。

| 判定 | 意味 |
| --- | --- |
| 該当局なし (NIL) | そのコールサインの局は呼んでいなかった |
| コールサイン違い | 取り違えた |
| 重複交信 (DUP) | 既に交信済みの局 |
| RST 違い | RST の取り違え |
| ナンバー違い | ナンバーの取り違え |

終了時に 素点（打ち込んだ全交信）と 確定点（誤りを除いたもの）が並べて表示されます。毎時ペースは直近 5 分間の窓で算出します。5 分ごとの交信数がヒストグラムで表示され、モードごとの自己ベストも残ります。

## 録音

「この運用を録音する」にチェックを入れて開始すると、運用中の音がそのまま録音され、終了時に「録音を保存」ボタンが出ます。あとから聞き返して、取り逃した局が実際どう聞こえていたかを確認できます。

# 8. パドル送信

エレクトロニックキーヤーで実際に打つ練習です。パドルをマウスのクリック信号に変換して接続している環境を想定していますが、キーボードやタッチ画面でも練習できます。

## 入力方法

| 環境 | 短点 | 長点 |
| --- | --- | --- |
| マウス（右手用） | 左ボタン | 右ボタン |
| マウス（左手用） | 右ボタン | 左ボタン |
| キーボード | Z | X |
| タッチ画面 | パッドの左半分 | パッドの右半分 |

パッド上のランプに、今どちらのボタンがどちらの要素かが表示されます。迷ったらそこを見てください。

画面右下の「パドル」枠は、どのタブを開いていてもパドル入力を受け付けます。枠の左半分が左ボタン、右半分が右ボタンに対応し、押している側が点灯します。交信シミュレーターの実技モードでは、この枠で打ちます。邪魔なときは「パドル」の見出しをクリックすると折りたためます。

## まずチュートリアルを

パネル先頭に 13 手順のチュートリアルがあります。実際に打って条件を満たすと自動で次に進みます。

- パドルとエレクトロニックキーヤー

- 短点を連続で出す

- 長点を連続で出す

- 1 文字打ってみる — A（・－）

- 逆の順で — N（－・）

- スクイーズ（両方を握る）

- モード A と B の違い

- 速度（WPM）の合わせ方

- ウェイトの調整

- 右手用と左手用

- 語を打つ — CQ

- 自局のコールサインを打つ

- 基本は以上です

## 設定

利き手 — パドルを同じ向きに置いたまま、右手で操作すると左のレバーに親指が、左手で操作すると右のレバーに親指が当たります。CW では親指を短点に割り当てるのが一般的なため、左手で打つ場合は短点と長点の割り当てが逆になります。

「親指側を長点にする」と組み合わせると、4 通りから選べます。

| 利き手 | 親指 | 左ボタン | 右ボタン |
| --- | --- | --- | --- |
| 右手用 | 短点 | 短点 | 長点 |
| 左手用 | 短点 | 長点 | 短点 |
| 右手用 | 長点 | 長点 | 短点 |
| 左手用 | 長点 | 短点 | 長点 |

キーヤーモード

| モード | 動作 |
| --- | --- |
| アイアンビック B | 両方を離した後にもう 1 要素送出する。多くの市販キーヤーの既定値 |
| アイアンビック A | 余分な要素を出さない。離した時点で送出中の要素を最後に停止 |
| ウルティマチック | 両押しでは後から押した側が優先され、連続送出される |
| 縦振り電鍵 | 左ボタンのみ。押した長さで短点・長点を判定する |

ウェイト（35〜65%）— 音を出している時間と休んでいる時間の比率です。50% が標準。上げると重く、下げると軽い響きになります。全体の速度は変わりません。実際の交信では 45〜55% に収めるのが無難です。

送信音の高さ（400〜1000 Hz）— 打鍵の側音の高さです。受信音の高さ（設定・記録タブの「側音の高さ」）とは独立しているので、実際の運用と同じように受信と送信で違う音程にできます。交信シミュレーターで自分の送信を再生するときもこの高さで鳴ります。

速度（5〜45 WPM）— まず正確に打てる速度まで落としてください。速く打ち崩すより、遅くても崩れないほうが相手に届きます。

画面全体でパドル入力を受け付ける — このタブを開いている間、パッドの外をクリックしても打電できます。ボタンや入力欄の上は通常のクリックとして動きます。

## 課題と採点

「課題」でコールサイン・略語・定型文などの手本を出し、それを打ちます。「採点する」で、打った符号と手本を文字単位で照合します。

- 緑 — 一致

- 赤の取り消し線 — 打ち漏らし

- 橙の波線 — 余分・誤り

「自由練習」を選ぶと手本なしで、打った符号の解読結果だけが表示されます。

解読できない符号は ＊ で表示されます。文字の区切りは手を止めた時間で判断しているので、文字と文字の間は短点 3 個分ほど止めてください。

# 9. 変換・電鍵

## 文章をモールスで聞く

任意の文章を入力して再生できます。<AR> <SK> <BT> <KN> などのプロサインも使えます。所要時間の目安も表示されます。

「解説つき本文」では、Q 符号や略語が種類ごとに色分けされ、マウスを乗せると意味が出ます。初心者モードがオンなら、再生に合わせて送信中の語を順に解説します。

## 電鍵の練習

ボタンを押している間、または Space キーを押している間だけ側音が鳴ります。エレクトロニックキーヤーと違い、長さは自分で作ります。短点 1 に対し長点 3 の長さが目安です。

Space キーはこのタブを開いている間だけ有効です。

# 10. 略語集

Q 符号・略語 69 語の対訳です。行をクリックすると、その符号を音で確認できます。上の検索欄で、符号名（QT）でも日本語（天気）でも絞り込めます。

交信中に分からない略語が出てきたら、ここで調べてください。

# 11. 設定・記録

## 音の設定

| 項目 | 範囲 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 側音の高さ | 400〜1000 Hz | 受信音の音程。600〜700 Hz が一般的。送信音はパドル送信タブで別に設定 |
| 空電 QRN | 0〜100% | ざーっという雑音 |
| フェージング QSB | 0〜100% | 信号の浮き沈み |
| 混信 QRM | 0〜100% | 別の信号の混入 |
| 側音の波形 | サイン/三角/矩形 | 音色の好みで。矩形は硬い音になります |
| キーイングの立ち上がり | 2/5/8 ms | 短いほどカチッと、長いほど柔らかい鳴り方 |

QRN・QSB・QRM は、ドリルや交信シミュレーターに悪条件を加えるためのものです。最初は 0 のまま、慣れてきたら少しずつ上げてください。（コンテスト運用のバンドコンディションは、コンテストタブ側で個別に設定します）

## 表示の設定

- 再生中に本文を表示する — 答えが見えるので、練習ではオフにしてください

- 初心者モード — 送信中の Q 符号・略語をリアルタイムで解説します。受信中も語の意味が出るため、聞き取りの答えが部分的に見えます。実力を試すときはオフにしてください

## 学習の記録

ドリル・交信・送信・コンテストの成績が集計されます。

上達の推移 には、ドリル正答率・コッホ法レベル・交信/送信成績の小さな折れ線が表示されます（練習 3 回以上で出現）。点に触れると値が出ます。

苦手な文字 には、5 回以上出題された文字のうち正答率の低いものが並びます。「この文字を集中練習する」を押すと、その場で重点ドリルが始まります。

記録はこの端末のブラウザ内（localStorage）にのみ保存されます。外部には一切送信されません。

別の端末・ブラウザへ移すには、「記録を書き出す」で JSON ファイルを保存し、移動先で「記録を読み込む」を押してそのファイルを選びます。設定・成績・自己ベストがまとめて移ります。

「記録を消去する」で全部消えます。取り消せません。

# 12. 速度の考え方

CW 学習で最も大事な考え方なので、独立した章にしています。

## 2 つの速度

文字速度（char WPM） — 一つ一つの文字を打つ速さ実効速度（effective WPM） — 文字間・語間を含めた、全体としての速さ

このアプリは ARRL 方式のファーンズワース・タイミングを使っており、各文字は速いまま、文字間と語間だけを広げます。

例えば文字速度 20 WPM・実効速度 10 WPM なら、A という文字自体は20 WPM の速さで「ト・ツー」と鳴りますが、次の文字までの間が長く空くため、全体としては 10 WPM のペースになります。

## なぜこの方式なのか

初心者がやりがちな失敗は、全体をゆっくりにして覚えることです。5 WPM で覚えた A の音は、20 WPM の A とは別の音に聞こえます。そのため速度を上げるたびに覚え直しになり、あるところで頭打ちになります。

文字速度を最初から高く保てば、覚えるのは 1 種類の音だけで済みます。考える時間は文字間の空白で確保します。慣れてきたらその空白を詰めていけば、文字の聞こえ方は変えずに速度だけを上げられます。

## 具体的な進め方

- 文字速度を 20 WPM 以上に設定し、以後は動かしません

- 実効速度を、余裕をもって取れる速さ（最初は 5〜8 WPM）に下げます

- その速度で正答率 90% を安定して超えたら、実効速度を 1〜2 WPM 上げます

- 実効速度が文字速度に追いついたら、両方を一緒に上げていきます

焦って文字速度を下げないことが、遠回りに見えて最短です。

# 13. キーボード操作の一覧

## 画面全体

| キー | 動作 |
| --- | --- |
| ← → Home End | タブにフォーカスがあるとき、タブを移動 |

## 聞き取りドリル

| キー | 動作 |
| --- | --- |
| Enter | 採点する。採点後にもう一度押すと次の問題 |

## 交信シミュレーター（聞き取り練習）

| キー | 動作 |
| --- | --- |
| Enter | 次の入力欄へ移動。最後の欄なら採点する |

## 交信シミュレーター（実技）

| キー | 動作 |
| --- | --- |
| Z / X | 短点側 / 長点側（利き手設定で入れ替わる） |

## コンテスト運用

| キー | 動作 |
| --- | --- |
| F1〜F8 | 定型メッセージの送信 |
| PgUp / PgDn | 自局速度 ±2 WPM |
| Enter | 状況に応じて F2 / F3 |
| Space | コールサインの補完 |
| Tab | 入力欄の移動 |
| Esc | 送信を止めて入力欄を消去 |
| ↑ ↓ | RIT を回す |

## パドル送信

| キー | 動作 |
| --- | --- |
| Z | 短点側（利き手設定で入れ替わる） |
| X | 長点側（利き手設定で入れ替わる） |

## 変換・電鍵

| キー | 動作 |
| --- | --- |
| Space | 押している間だけ側音を鳴らす |

# 14. 困ったとき

## 画面が真っ白で何も出ない

index.html をダブルクリックして開いた場合に起こります。アドレス欄が file:// で始まっていたらこれが原因です。

1. アプリを開くの方法 A（公開ページ）か方法 B（簡易サーバー）で開き直してください。

## 音が出ない

- まずボタンをひとつ押してください。 ブラウザは利用者の操作があるまで音を鳴らせません

- 画面上部の「音量」が 0 になっていないか確認してください

- 端末側の音量・消音設定を確認してください

- 「■ 停止」を押した直後は再生が止まっています。もう一度再生してください

## 速すぎて全く取れない

画面上部の実効速度を下げてください。文字速度は下げないでください（理由は12. 速度の考え方）。

聞き取りドリルなら、レベルを下げて文字数を減らすのも有効です。

## パドル（マウス）が反応しない

- 「パドル送信」タブを開いているか確認してください。パドル入力はこのタブでのみ有効です

- パッドの枠内をクリックしてください。枠外でも打ちたい場合は「画面全体でパドル入力を受け付ける」をオンにします

- 短点と長点が逆なら、「利き手」の設定を確認してください

## 右クリックでメニューが出てしまう

パッドの上では右クリックメニューを抑止しています。枠外で右クリックした場合は通常どおりメニューが出ます。「画面全体でパドル入力を受け付ける」をオンにすると、画面全体で抑止されます。

## 送信速度を変えても打鍵の速さが変わらない

キーヤーモードが縦振り電鍵になっていないか確認してください。縦振りモードでは符号の長さは押した時間そのもので決まるため、送信速度の設定は音に反映されません（短点・長点の判定しきい値にだけ使われます）。アイアンビック A / B またはウルティマチックに切り替えると反映されます。チュートリアル中は、この状態になると注意と「戻す」ボタンが表示されます。

## 打った符号が ＊ になる

その符号に対応する文字が無い、という意味です。多くは次の原因です。

- 要素を打ちすぎている（短点を押しっぱなしにして 6 個以上出ているなど）

- 文字の途中で間が空きすぎ、2 文字に分割された

- 文字と文字の間が短すぎ、1 文字につながった

文字の間は短点 3 個分ほど止めるのが目安です。

## コンテストで誰も応答してくれない

- 打ち込んだコールサインが、呼んでいる局のどれとも近くない可能性があります。F7（?）を送ると、呼んでいた局がもう一度名乗ります

- 待たせすぎた局は諦めて去ります。F1 で CQ を出し直してください

## 設定や記録が消えた

設定と記録はブラウザの localStorage に保存されています。次の場合は消えます。

- ブラウザの閲覧データ（サイトデータ・Cookie）を削除した

- プライベートブラウジング／シークレットウィンドウで使っている

- 別のブラウザ、別の端末で開いた

「記録を書き出す」で残したファイルがあれば、「記録を読み込む」で復元できます。

## 画面が横にはみ出す・スマートフォンで見づらい

画面幅に合わせて折り返す設計ですが、コンテスト運用のように情報量の多い画面は横向き（landscape）のほうが見やすくなります。

# 付録: このアプリについて

- 動作環境: Web Audio API に対応したブラウザ（Chrome / Edge / Firefox / Safari）

- 通信: 一切行いません。設定と記録は端末内にのみ保存されます

- 開き方は1. アプリを開くを参照してください

## 品質確認について

この説明書に書いてある操作は、実際のブラウザを自動操作する試験（tests/e2e/）で一通り動作を確認しています。公開ページに対しても同じ試験を実行できるようになっているので、「説明書どおりに操作したのに動かない」という状態は起きにくいはずです。手順はREADME を参照してください。

着想元:

- FB NEWS「生成AIとCWで交信practice」（7M4MON 野村秀明氏）

- Morse Runner（VE3NEA）